FEMUR RETROGRAD ÇİVİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  - Çivi Femur kanalına tersten çakılmaya uygun anatomik eğimli olmalıdır.

  - Femur retrograd intramedüller çiviler kanüllü yapıya sahip olmalıdır.

  - Çiviler distalde yalnızca 4 adet vida deliği olmalıdır.

  - Proksimal kısımda yalnızca 3 adet kilitleme deliği olmalı ve 1 delik dinamik olarak kilitlenebilmelidir.

  - Kilitleme vidaları kanülsüz olmalıdır.

  - En uç Distal vida Deliği çivinin ucundan en fazla 10 mm mesafede olmalıdır.

  - Distal vida lateralden mediale, medialden laterale ve çapraz gönderilebilmelidir.

  - Çiviler Ø 10 mm, Ø 11 mm, Ø 12 mm çapa; 300mm ile 360mm arası 20 mm aralıklı boylara sahip olmalıdır.

  - Distal vidalar 4,9 mm çapta olmalıdır, distal vidaları 30 mm ile 90 mm arası 5 mm aralıklarla büyümelidir.

  - Çiviler Kanüllü yapıda olmalı ve uygulama esnasında bir rehber tel (guide teli) üzerinde çivinin kırık bölgesinden ayrılmalara ve kırığın parçalanmasına neden olmamalıdır.

  - Femur çivinin proksimali kayıcı tipte olmalı ve istendiğinde oymasız olarak 
kullanılabilmelidir.

  - Distal vidalar self drilling ve self tapping olmalıdır.

  - Kanüllü End cap vidası ile çivinin üst kısmı kapatılabilmelidir.

  - End cap vidaları kanüllü olmalıdır.

  - Cerrahi uygulama sırasında skopi kullanımına gerek kalmadan çivinin hem proksimali hem distalini kilitlemeyi sağlayan radiolucent guide olmalıdır.

FEMUR RETROGRAD ÇİVİ SUT KODU:		TV5320	1 Adet

KİLİTLEME VİDASI SUT KODU:			TV5500	7 Adet

END CAP SUT KODU:	 				TV5380	1 Adet